水質優養化

「優養化」程度是用於評估水庫水質優劣與否的依據之一，因目前水庫優養化的判別全世界並無統一的標準。

水庫內的優養化現象是因大量營養鹽帶入水庫中，導致水中藻類、浮游生物大量繁殖，使水質嚴重惡化，甚者某些藻類具有毒性，量多則會破壞人體肝功能與中樞神經。水庫水質優養化之後，藻類與浮游生物增加有機質數量以及新陳代謝排泄物，遺骸沉降至底部成為底泥，而加速水庫之老化。

而沉降的底泥會消耗深水層溶氧，經細菌分解還原，釋出氮、磷、亞鐵鹽、硫化氫等物質溶於水中，成惡性循環的內部污染源。另增加的溶解性有機物質，具螯合、複合特性，產生色度與臭味。使處理水之加氯量增加，亦使水中三鹵甲烷類的生成物也增加，對健康造成影響。水之臭味及色度增加，使淨水場操作困難，水質的處理成本提高。死亡之藻類不但影響觀瞻，且腐敗之藻類引發臭味甚至湖水變色，降低了水庫景觀與遊憩的價值。由於藻類於白天行光合作用及隨時均行呼吸作用，造成水體溶氧在一天中產生很大的變異，致使晚間的溶氧太低時，令水生生物難以生存。

水庫水質優養評估方法:

台灣大都依循以環保署為主的卡爾森多變數指標(Carlson Trophic State Index ,CTSI)作為評估水庫優養化的標準。所謂卡爾森優養指數是以水中透明度、葉綠素a及總磷三種水質計算而得，指數值從0到100，指數值與水質營養程度的關係為:

表2.1 卡爾森多變數指標(CTSI)

| 營養程度 | CTSI |
| --- | --- |
| 貧養 | <40 |
| 普養 | 40～50 |
| 優養 | >50 |
| 計算公式： TSI(CHL)=9.81ln(Chl-a)+30.6 TSI(SD)=60-14.41ln(SD) TSI(TP)=14.42ln(TP)+4.15 TSI=TSI(CHL)+TSI(SD)+TSI(TP)3 |  |

TP:總磷濃度(PPb)

SD: 透明度濃度(m)

Chl-a:葉綠素-a(PPb)

表2.2 美國環境保護署單項參數判定優養化之標準

| 等級 | 總磷(μg/L) | 葉綠素-a(μg/L) | 透明度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 貧養 | <10 | <4 | >3.7 |
| 普養 | 10～20 | 4～10 | 2～3.7 |
| 優養 | >20 | >10 | <2 |